VITOR STUDZIESKI

MARIA FERNANDA PASSOS

SIMPLICIO JOSE

LUAN MARTINHAO

LAUAN ALVES

CONTROLE SEM FIO DO SENHAHUB UTILIZANDO ESP32

Relatório acadêmico de concepção inicial de projeto IoT

2026

VITOR STUDZIESKI

MARIA FERNANDA PASSOS

SIMPLICIO JOSE

LUAN MARTINHAO

LAUAN ALVES

CONTROLE SEM FIO DO SENHAHUB UTILIZANDO ESP32

Relatório acadêmico de concepção inicial de projeto IoT

Relatório acadêmico de concepção inicial de um projeto de Internet das Coisas (IoT), elaborado em grupo como atividade de planejamento. A proposta integra um controle físico sem fio ao sistema SenhaHub para apoiar as chamadas de senha no atendimento do supermercado.

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3

2 CONCEPÇÃO DO PROJETO	4

3 ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ARQUITETURA	5

4 MAPEAMENTO DE HARDWARE (I/O)	6

5 FERRAMENTAS E SOFTWARES	7

6 BIBLIOTECAS, PROTOCOLOS E COMUNICAÇÃO	8

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	9

REFERÊNCIAS	10

# 1 INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta a concepção inicial de um controle físico sem fio para o SenhaHub, sistema de gerenciamento de filas usado no atendimento do Supermercado Pompeia. O acessório proposto utiliza um microcontrolador ESP32 e dois botões para acionar, a partir do posto do atendente, duas operações frequentes: repetir a chamada da senha atual e chamar a próxima senha (STUDZIESKI et al., 2026).

A proposta responde à necessidade de simplificar o acionamento repetitivo da fila quando o atendente está ocupado no balcão. O controle dedicado pretende reduzir a dependência de teclado e mouse, mantendo a operação principal, as regras de fila e as permissões de usuário no SenhaHub. O relatório delimita a ideia, a arquitetura e os recursos previstos; não contempla nesta etapa a programação do firmware nem a montagem do circuito.

O projeto parte do fluxo do painel de atendimento e dos dispositivos conectados já descritos para o SenhaHub, que mantém senhas e atualiza as interfaces de clientes e da loja (SENHAHUB, 2026).

# 2 CONCEPÇÃO DO PROJETO

## 2.1 Título do projeto

Controle sem fio do SenhaHub utilizando ESP32.

## 2.2 Descrição e justificativa

O projeto propõe um controle portátil com ESP32 e dois botões físicos para apoiar o operador durante o atendimento. Cada botão enviará, por Bluetooth Low Energy (BLE) no perfil HID, uma tecla de função ao computador pareado: F9 para “Chamar novamente” e F10 para “Chamar próxima”. Para que a integração funcione, o painel do SenhaHub deverá receber e interpretar essas teclas como as ações correspondentes (STUDZIESKI et al., 2026).

A justificativa é tornar mais rápido e simples o acionamento das chamadas durante o atendimento, reduzindo a necessidade de alternar entre teclado, mouse e cliente. O controle não substitui a aplicação: validações, permissões, regras de fila e persistência continuam sob responsabilidade do SenhaHub.

## 2.3 Cenário de aplicação

A solução será utilizada no Supermercado Pompeia, junto ao computador ou mini-PC do atendente que executa o painel do SenhaHub. Após a ação, o painel apresentará a senha chamada e, conforme a configuração existente, as telas da loja poderão ser atualizadas para informar os clientes (SENHAHUB, 2026).

# 3 ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ARQUITETURA

## 3.1 Fluxo de funcionamento

O atendente pressiona um dos botões; o firmware lê o estado do pino GPIO e aplica debounce para evitar múltiplos registros causados pelo ruído mecânico. O ESP32 envia a tecla configurada por BLE HID. O computador pareado recebe o evento no painel de atendimento. O SenhaHub verifica a sessão e as permissões, processa a operação pela API e atualiza a fila; em seguida, o painel e, quando configurada, a tela da loja exibem o novo estado.

Figura 1 - Fluxo funcional do controle proposto

| BOTÕES GPIO 18 e 19 | → | ESP32 leitura e debounce | → | BLE HID envio de F9/F10 | → | PAINEL /attendant | → | API E FILA atualização |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

## 3.2 Integração com o SenhaHub

A conexão entre o controle e o computador ocorrerá localmente por Bluetooth. O computador continuará conectado à rede usada pelo SenhaHub; assim, o ESP32 não precisa acessar a internet nem armazenar dados de clientes. A proposta depende de o sistema tratar F9 e F10 como comandos do painel. Essa lógica não consta no código atual do SenhaHub e deverá ser implementada e validada em etapa futura. Também será necessário verificar se o sistema operacional ou o navegador intercepta alguma das teclas.

# 4 MAPEAMENTO DE HARDWARE (I/O)

## 4.1 Entradas e saídas

As entradas serão dois botões momentâneos normalmente abertos, ligados entre os pinos GPIO escolhidos e o GND. O firmware poderá ativar os resistores internos de pull-up e aplicar debounce por software. As teclas F9 e F10 serão os eventos enviados ao computador; o painel e as telas já utilizadas no atendimento apresentarão a resposta visual.

Quadro 1 - Entradas e saídas previstas

| Elemento | Interface | Função prevista |
| --- | --- | --- |
| Botão 1 | GPIO 18 e GND | Repetir a chamada da senha atual |
| Botão 2 | GPIO 19 e GND | Chamar a próxima senha |
| Saída BLE HID | Tecla F9 | Enviar o comando de repetição ao painel |
| Saída BLE HID | Tecla F10 | Enviar o comando de próxima senha ao painel |
| Resposta visual | Painel e telas | Exibir a senha chamada e a atualização da fila |

Fonte: elaborado pelo grupo com base no projeto inicial (2026).

## 4.2 Microcontrolador e componentes

A placa-base prevista é uma ESP32-WROOM-32, escolhida por integrar microcontrolador e Bluetooth Low Energy. Os demais itens estimados são dois botões, fios jumper, protoboard para a etapa de prototipagem, caixa para acomodação, cabo USB e alimentação por USB de 5 V ou bateria externa. O computador do atendente deverá possuir Bluetooth compatível.

## 4.3 Saídas físicas

O controle não prevê motores, relés ou outra atuação mecânica. Sua saída principal é o evento de tecla enviado sem fio; a confirmação visual ocorrerá no painel do SenhaHub e nas telas conectadas. Um LED de estado poderá ser incluído como recurso opcional para indicar alimentação ou pareamento.

# 5 FERRAMENTAS E SOFTWARES

A construção futura do projeto demandará ferramentas para programação do ESP32, integração com o SenhaHub e acompanhamento dos dados e telas já mantidos pela aplicação. A seleção abaixo considera os recursos citados na documentação do sistema (SENHAHUB, 2026).

Quadro 2 - Ferramentas e serviços previstos

| Ferramenta ou serviço | Aplicação prevista |
| --- | --- |
| Arduino IDE ou PlatformIO | Desenvolvimento e gravação do firmware no ESP32. |
| Arduino core para ESP32 | Suporte à placa e às interfaces do microcontrolador. |
| Visual Studio Code e Git | Edição, controle de versão e integração com o projeto SenhaHub. |
| Node.js, Next.js e React | Ambiente e tecnologias da aplicação web existente. |
| Supabase | Serviços de dados e atualização em tempo real já utilizados pelo sistema, conforme os módulos. |
| Navegador e sistema operacional do posto | Recepção das teclas BLE HID e execução do painel de atendimento. |

Fonte: elaborado pelo grupo com base na documentação do SenhaHub (2026).

## 5.1 Estratégia de integração

O firmware do ESP32 será desenvolvido e testado separadamente. A integração ocorrerá no computador usado pelo atendente: após o pareamento BLE, o painel receberá as teclas e as encaminhará para as mesmas operações disponíveis na interface. Autenticação, regras de negócio, permissões e persistência permanecerão na aplicação SenhaHub.

# 6 BIBLIOTECAS, PROTOCOLOS E COMUNICAÇÃO

## 6.1 Bibliotecas previstas

Para o firmware, prevê-se o uso do Arduino core para ESP32 e de uma biblioteca BLE HID compatível com o modelo da placa, responsável por apresentar o ESP32 ao computador como um teclado Bluetooth. Para o tratamento dos botões, poderá ser utilizada a biblioteca Bounce2 ou uma rotina própria de debounce. A versão e a compatibilidade das dependências deverão ser confirmadas na fase de implementação.

## 6.2 Protocolos e meios de transmissão

Quadro 3 - Comunicação prevista na solução

| Meio/protocolo | Trecho da comunicação | Uso previsto |
| --- | --- | --- |
| Bluetooth Low Energy / HID | Controle → computador | Enviar F9 ou F10 em curto alcance, simulando um teclado sem fio. |
| HTTPS / API REST | Navegador → SenhaHub | Manter a comunicação da aplicação web com a API na rede do sistema. |
| Supabase Realtime ou SSE | Aplicação → telas conectadas | Atualizar interfaces em tempo real, conforme o módulo já adotado. |
| Wi-Fi ou Ethernet | Computador → rede | Conectar o posto à rede e aos serviços do SenhaHub; não é requisito de rede para o controle. |

Fonte: elaborado pelo grupo com base na arquitetura do SenhaHub (2026).

## 6.3 Segurança e pontos de validação

O pareamento Bluetooth deverá ser feito com o computador autorizado do posto. A autenticação e as permissões por usuário e setor continuarão sendo verificadas pelo SenhaHub. Na futura validação, será importante testar foco do painel, interpretação de F9 e F10, reconexão após perda de sinal, debounce e prevenção de chamadas duplicadas, além de confirmar se navegador ou sistema operacional captura algum atalho.

# 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concepção descreve um controle sem fio baseado em ESP32 para apoiar as chamadas de senha no atendimento do Supermercado Pompeia. Dois botões conectados aos GPIO 18 e 19 enviarão, via BLE HID, as teclas F9 e F10 ao painel SenhaHub. O desenho aproveita o computador e a infraestrutura da aplicação existentes e mantém nela as regras de negócio, a autorização e o registro das operações.

O escopo desta etapa é de planejamento e levantamento técnico. Antes de construir o protótipo, será necessário implementar e validar no SenhaHub o tratamento das teclas, confirmar a compatibilidade da biblioteca BLE HID com a placa e testar a operação no ambiente real do posto. Com essas dependências esclarecidas, a proposta oferece uma base objetiva para a futura implementação do hardware e do firmware.

# REFERÊNCIAS

SENHAHUB. Projeto completo: visão geral do sistema de filas do Supermercado Pompeia. Documento técnico interno do projeto, atualizado em 20 set. 2026.

STUDZIESKI, Vitor; PASSOS, Maria Fernanda; JOSE, Simplicio; MARTINHAO, Luan; ALVES, Lauan. Controle sem fio do SenhaHub utilizando ESP32: relatório inicial do projeto. Documento interno do grupo, 2026.